西南大学公共教室空调清洁维护询价公告

我校拟选择空调清洁维护服务商对公共教室柜机、挂机空调进行清洁、维护，现面向社会公开询价，欢迎符合条件的公司积极参与。具体事项公告如下：

- 项目概况

1.内容：西南大学公共教学楼内指定柜机、挂机空调内、外机清洁及维护（数量见附表）。

2.费用结算方式：项目完成验收合格后一次性结算。

二、工作内容要求

1.清洁维护内容

（1）柜机清洁要求：必须拆下进风口过滤网，用水枪彻底冲洗。涡轮、进出风口区域、上下左右导风板、机身表面、机身内底部的灰尘污垢也需清理干净。必须用合格的空调清洁剂对出风口翅片进行彻底的消毒，去味，除霉。外机需用水枪清洁散热翅片及机身。

（2）挂机清洁要求：室内机必须拆下过滤网用水枪清洁干净，室内整机必须套上专用空调清洁套，彻底清洁机身，特别是翅片部位以及风叶部位。清洁完后必须用合格的空调清洁剂对出风口翅片进行彻底的消毒，去味，除霉。外机需用水枪清洁散热翅片及机身。

（3）空调清洁完成后，要保持室内清洁、干净。

2.质量要求和技术标准

（1）电机轴承打油；室外机支架检查加固；出水管检查更换等。

（2）排查室内、外机的控制主板插件是否松动、接线庄是否牢固、发光二极管是否短路、参数设置是否正常、遥控接收器是否灵敏等问题。

（3）打开设备必须正确复位，相应标识清晰、准确。原正常运作的设备清洁后必须保证正常运行。

3.其他要求

（1）在清洁空调之前，必须开机运行检测。若有故障应事先向校方负责人申报，并提出解决方案。在不产生材料费用的情况下，予以免费维修；如需要更换零部件及补充冷凝剂，必须事先报校方经核定同意后再进行维修。维修所提供配件必须为原厂配件，且只收取配件成本价，不计其他费用。

（2）在清洁维护过程中如果设备损坏，由承包方负责维修，直至完好并能正常使用，校方不承担任何费用。

（3）所有清洁过程应有详细的书面记录。

三、工期要求

自协议签订之日起7日内完成。

四、参与询价单位资质要求

1.在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，能够独立承担民事、刑事责任，有能力完成该项目（提供投标商营业执照复印件）。

2.需具有与本项目相关的生产或经营或维修许可证（提供有效证明材料）。

3.在施工期间遵守西南大学有关规章制度。

4.在施工过程中，所有的安全事故均由承包方负全责。（提供加盖公章的有效承诺书）

五、提交材料时间及地点

投标公司应提供详细的操作方案和工作流程说明，并提供需要做的项目的详细报价，即清洗柜机和挂机需分开报价，所报价格为清洗每台设备的单价。

提交的纸质材料必须密封并加盖公司印章。

提交时间：截止为2020年5月12日上午12：00（截止时间后收到的文件无效）

提交地点：西南大学文俊楼教务处教学运行科214室

联系人：邓老师

电话：68253124

提交方式：快递（因疫情防控期间，采取快递方式收取询价文件）

六、评审时间

2020年5月12日下午3：00 。

七、评审方法

1.评分

本次询价评审最高总评分中选。

总评分含报价分（70%）和材料分（30%）两部分。

（1）报价分（70%）

清洗柜机和挂机需分开报价，所报价格为清洗每台设备的单价。

（2）材料分（30%）

提交材料应包含施工方案、工作流程说明、清洗所用材料品牌、业绩证明材料、施工安全承诺书等。

2.公布方式

评审结果在2020年5月13日上午11：00前电话告知。

教务处

2020年5月9日

附：

| 公共教学楼需清洁空调信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学楼 | 柜机（台） | 挂机（台） | 备注 |
| 8教 | 105 | 2 |  |
| 9教 | 27 | 1 |  |
| 10教 | 38 | 1 |  |
| 26教 | 86 | 1 |  |
| 27教 | 30 | 1 |  |
| 28教 | 12 |  |  |
| 31教 | 66 | 1 |  |
| 32教 | 97 | 2 |  |
| 33教 | 45 |  |  |
| 35教 | 2 |  |  |
| 38教 | 56 | 1 |  |
| 办公室 | 2 | 12 |  |
|  | 566 | 22 |  |
| 合计 |  |  | 588 |